REINIGING FLEXIBELE WIRELESS GASTROSCOOP WVG-320

ALLES KLAARZETTEN

- Kunststof reinigingsbak

- Lektester

- Lektestkap

- Handschoenen

- Veiligheidsbril

- Schort

- Mondkapje

- Reinigingsmiddel

- Borstel  1.8mmx4000mm

- Ventiel borstel

- Droogdoeken

- Bak met lauwwarm water vullen en reinigingsmiddel toedienen

- Geheel op eigen risico (chemisch reinigingsmiddel)

-1-

LEKTESTEN

- Lektestkap op de scoop draaien

- Lektester op de lektestkap draaien

- Druk oppompen tot ongeveer 160mmhg

- Controleer de druk deze mag niet zakken (zakt deze dan is er een lekkage)

- Kwispel met de kwispelknoppen Up/Down L/R

- Laat de lektestkap met de lektester op druk, het gehele reinigingsproces op de scoop

- De lektester zelf moet buiten de reinigingsbak blijven liggen

- Controleer tijdens het reinigingsproces de druk, deze mag niet zakken

-2-

LEG DE SCOOP IN DE REINIGINGSVLOEISTOF

- Controleer de druk niet lager dan 160mmhg niet hoger dan 180mmhg

- Verwijder de ventielen, afdekdopje werkkanaal en de tipbeschermer

- LET OP,BIJ DIT TYPE SCOOP NIET HET AFZUIGKANAAL BORSTELEN!!!!!!!!

- Borstel met het kleine borsteltje allen de L/W ventiel opening

- Borstel voorzichtig de distale tip (het sproeipijpje)

- Borstel met de lange borstel alleen het werkkanaal

-3-

DOORSPOELEN

- Het L/W kanaal door spoelen met het reinigingswater

- LET OP: BIJ DIT TYPE SCOOP NIET HET AFZUIGKANAAL DOORSPOELEN

- Het werkkanaal door spoelen met het reinigingswater

- Water verversen nu alleen schoonwater (evt. gedestilleerd water)

- Het L/W kanaal door spoelen met het schone water

- LET OP: BIJ DIT TYPE SCOOP NIET HET AFZUIGKANAAL SPOELEN

- Het werkkanaal door spoelen met het schone water

- Leg de scoop op een droge zachte doek

- Droog de scoop, de ventielen, biopsiekapje, tipbeschermer

- Droog het L/W kanaal indien mogelijk met luchtdruk

- LET OP: BIJ DIT TYPE SCOOP NIET HET AFZUIGKANAAL DROGEN MET LUCHTDRUK

- Droog het werkkanaal indien mogelijk met luchtdruk

-4-

OPRUIMEN

- Schuif de tipbeschermer weer op de tip van de scoop

- Wanneer de scoop droog is kan de lektester worden ontlucht

- De lektester kan van de lektestkap af

- De lektestkap mag nu van de scoop af

- Scoop kan worden opgeborgen op een veilige plek

-5-